PENDETEKSIAN LIGHTNING DAN THUNDERSTORM

PADA AREA RUANG UDARA BANDARA JOG/WAHH

ADISUTJIPTO INTERNATIONAL AIRPORT DAN YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT

Indro Lukito

Program Studi Teknik Dirgantara

Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto

Jl. Janti Blok R Lanud Adisutjipto Yogyakarta

e-mail: lukito_dalbo@yahoo.com

# ABSTRACT

Daerah Istimewa Yogyakarta have Yogyakarta International Airport and  Adisutjipto International Airport to serve both of civil and military flight mission. Airport must be supported by weather information system for the flight safety.

One of any methodes to detect bad weather is using radiosonde to record weather moving in every step of atmospheric level. Using indexes of weather detection can predict the developing weather and presented thunderstorm, lightning and any storm in both of airport area. The significant weather such as thunderstorm and lightning shall be a big danger for the flight which are located n its weather area and must avoid its area. The research focused to operating of radiosonde and how to analyze the becoming weather worst by calculating the weathar indexes of reported radiosonde recording. The result of its analyze is usefull for pilots especially in any steps of the flight, takeoff , approach and landing.

Operating of radiosonde equipment which consist of ground equipment, antenna system, Global Positioning System, software of MGPS2, provided any transmission data that can be used to predict possibility bad weather and presented storm. The results of this research are lightning density in Weather Zone A Yogyakarta International Airport is      dA=17,97715 lightning/km2.yr with lightning threat level classified as “MIDDLE”. Lightning density in Weather Zone B Adisutjipto International Airport is dB=9,346163 lightning/km2.yr with lightning threat level classified as “LOW”. There were presented thunderstorm caused by high convection of heat in the atmosphere with possibility presented storm up to 75% in the bad weather condition.

Keywords: flight safety, radiosonde, thunderstorm, lightning

- Pendahuluan

Faktor utama dalam penerbangan adalah keselamatan penerbangan. Keselamatan penerbangan didapatkan dari beberapa aspek penanganan yang bertujuan untuk menciptakan pesawat yang selamat tiba ditempat tujuan. Faktor-faktor penanganan tersebut yang terkait dengan tujuan keselamatan penerbangan (Flight Savety) adalah faktor teknik pesawat terbang, faktor operasi penerbangan, faktor pendukung operasional bandar udara, dan faktor cuaca.

Faktor cuaca sebagai penentu yang signifikan bagi terciptanya keselamatan penerbangan. Beberapa aspek dari faktor cuaca adalah cuaca permukaan dan cuaca atmosfer.  Batasan cuaca permukaan adalah batasan dimana kondisi cuaca yang terjadi pada saat pesawat untuk takeoff dan landing, serta saat climb dan approach sedangkan batasan cuaca atmosfer adalah kondisi dimana cuaca disuatu ketinggian terbang dimana pesawat melintas pada area cuaca tersebut. Jika batasan cuaca atmosfer menunjukan kondisi yang berbahaya saat dilintasi maka pesawat harus menghindari rute area cuaca tersebut dengan mengubah arah terbang atau mengubah ketinggian terbang.

Salah satu penyebab cuaca buruk di ketinggian terbang adalah keberadaan awan Cummolonimbus (Cb) dimana saat awan tersebut pada posisi rendah potensi yang tampak terlihat adalah thuderstorm (Ts). Bentukan ini menghasilkan badai petir atau halilintar. Keberadaan awan tersebut membahayakan penerbangan dan harus dihindari.

Tingginya frekuensi penerbangan berdampak pada terjadinya antrian pesawat khususnya di area udara Yogyakarta International Airport (YIA) dan Adisutjipto International Airport (JOG). Saat pesawat akan melakukan antri pendaratan (holding) diupayakan untuk pada area dimana tidak terdapat atau jarang terjadi potensi terbentuknya awan cummolonimbus.

Penerbang memerlukan informasi cuaca pada setiap tahapan terbangnya (takeoff, climb, cruise, approach, landing). Sistim informasi tentang cuaca haruslah tepat, terkini dengan keakuratan yang maksimal. Beberapa metode dilakukan untuk mendapatkan informasi cuaca dari alam mulai dari pengamatan langsung secara visual, pengamatan dengan menggunakan peralatan meteorology, dalam bentuk data dan selanjutnya dilakukan analisis prakiraan cuaca ke depan. Informasi dan hasil pengamatan akurat bagi penerbang sebagai salah satu preventif terhadap gangguan keselamatan penerbangan.

- Metode Penelitian

Dalam penelitian ini doilakukan observasi pada beberapa lokasi pengamatan baik di area udara JOG dan YIA serta menggunakan informasi data hasil pengamatan radiosonde oleh BMKG pada tiap level ketinggian atmosfer hingga 54.000 feet serta data weather forecasting dan upper wind chart dari aerodrome meteorological office kedua bandar udara. Selanjutnya hasil pengamatan dan data radiosonde hasil observasi menggunakan metode SWEAT dengan beberapa tahapan analisis berupa: (a) Indeks Kestabilan Awan, (b) Showalter Stability Index (SSI), (c) Lifted Index (LI), (d) K Index (KI), (e) Total – Total Index (TTI), dengan pendekatan formula formula:

SSI=T-T'…………………………………………………………………………………..(1)
LI= T500-Tp500……………………………………………………………………………(2)

KI= t850-t500+td850-t700-td700……………………………………………..(3)

TTI=(t850-t500)+ td850-t500……………………………………………………..(4)

SWEAT=12td850+20TTI-49+2F850+F500+125s+0,2…………………(5)

Dan penghiutungan tekanan pada masing masing ketinggian atmosfer menggunakan pendekatan

P= Pb x TbTb+Lb x h-h0g0 x MR* x Lb..……………………………………………………..6

Proses penelitian sebagai berikut:

Data yang diperlukan untuk melakukan analisis ini adalah:

Tabel 1 Static Pressure and Temperature Standard Lapse Rate

Tabel 2 Data Weather Forecasting

Tabel 3 Hasil Observasi BMKG

Tabel 4 Data Weather Presentation

Gambar 1 Weather Area JOG - YIA

- Hasil dan Pembahasan

Dengamatan secara visual saat terbentuknya rain, thunderstorm dan lightning. didapatkan foto dan video rekaman bentukan awan Cb dan bentukan thunderstorm berikut ini

Gambar 2 Light Thunderstorm Area YIA 04 Januari 2019

Gambar 3 Video Thunderstorm Rain (TSRA) Area YIA

12 Januari 2019 12.14z (19.14 LT)

- Penghitungan dan Analisis Cuaca Berdasarkan Data Radiosonde

Menggunakan data tabel 4 dilakukan penghitungan persentase terhadap kejadian dan didapatkan hasil kejadian thunderstorm (TS) sebanyak 23 kali (30%), rain (RA) sebanyak 25 kali (32%), dan icing (ICE) sebanyak 29 kali (38%). Sedangkan terjadinya awan Cb dengan kerapatan ISOL sebanyak 16 kali (51,6%), OCNL 13 kali (42%), dan FREQ 2 kali (6,5%).

Jumlah terjadinya lighting terakumulasi mulai dari Februari 2019 hingga Januari 2019 sebesar nuari 2019 pada area WAHI sebanyak 9328 kali, pada area WAHH sebanyak 6125 kali, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5 Tebel presentasi Weather JOG dan YIA 2019

Dengan menggunakan parameter coordinate batas wilayah udara, kemudian dihitung dna diketahui luas area udara Zona Weather A (area WAHI) sebesar 1.804,896819 km2 dan luas area udara Zona Weather B (area WAHH) sebesar sebesar 659,0940182 nm2 (2.260,629209 km2) maka diketahui nilai kerapatan sambaran petir untuk kedua area zona adalah sebagai berikut

Kerapatan sambaran petir zona WAHI , dA=9.3281.804,896819

dA=17,97715

Berdasarkan tabel tingkat kerapatan sambaran petir dinyatakan dalam kategori “SEDANG”.

Kerapatan sambaran petir zoba WAHH dB=6.125 2.260,629209

dB=9,346163

Berdasarkan tabel tingkat kerapatan sambaran petir dinyatakan dalam kategori “RENDAH”.

- Penghitungan kestabilan cuaca.

Dengen referensi nilai Showalter Index (SSI), sebagai perbandingan kelembaban lapisan permukaan dan suhu lapisan level bertekanan 500 mbar dari ketinggian 1000 feet hingga 17000 feet pada masing waktu pengamatan kejadian diketahui kondisi kestabilan cuaca dan potensi terjadinya petir untuk masing masing area sebagai berikut:

Gambar 4 Kestabilan Atmosfer Ruang Udara WAHI

Gambar 5 Kestabilan Atmosfer ruang udara WAHH

- Penghitungan Lifting Index (LI)

LI merupakan indeks stabilitas yang digunakan untuk menentukan potensi badai.

Dengan menggunakan data rekaman radiosonde dilakukan penghitungan pada kettinggian dimana tercapai tekanan yang mendekati 500 hPa, yaitu rata-rata pada ketinggian 15000 feet hingga 16000 feet

Area WAHI:

NP T500=264,59+ 500-484,49506,94-484,49 x 265,50-264,59

NP T500=265,22 K

NP Tp500=269,37+ 500-484,49506,94-484,49 x 270,39-269,37

NP Tp500=270,07 K

LI= T500-Tp500

LI = 265,22 – 270,07

LI = - 4,86

Dari tabel LI diketahui kondisi terjadinya thunderstorm dan berpotensi besar terjadinya badai

Area WAHH:

NP T500=260,41+ 500-484,49506,94-484,49 x 264,05-260,41

NP T500=262,92 K

NP Tp500=262,60+ 500-484,49506,94-484,49 x 266,29-262,60

NP Tp500=265,15 K

LI= T500-Tp500

LI = 262,92 – 265,15

LI = - 2,22

Dari tabel LI diketahui kondisi terjadinya thunderstorm dan berpotensi kecil terjadinya badai

- Penghitungan nilai K Index (KI)

KI adalah ukuran potensi badai akibat gerak konvektif, berdasarkan selang suhu vertikal. Indeks menunjukkan terjadinya hujan dengan menghitung tingkat curah hujan.

Dengan menggunakan data rekaman radiosonde dilakukan penghitungan pada kettinggian dimana tercapai tekanan yang mendekati 850 hPa, 700 hPa, dan 500 hPa, yaitu pada ketinggian 3000 feet – 4000 feet, 7000 feet – 8000 feet, dan 15000 feet – 16000 feet.

Area WAHI

NPt850=14,82+ 850-834,30872,95-834,30 x 17,27-14,82

NPt850=15,82⁰C

NP t500=-9,10+ 500-484,49506,94-484,49 x -9,10-(-12,74

NP t500=-10,23⁰C

NP td850=12,72+ 850-834,30872,95-834,30 x 15,07-12,72

NP td850=13,67⁰C

NP t700=5,58+ 700-696,06728,30-696,06 x 8,15-5,58

NP t700=5,89⁰C

NP td700=5,28+ 700-696,06728,30-696,06 x 7,96-5,28

NP td700=5,61⁰C

KI= t850-t500+td850-t700-td700

KI = (15,82 –  (– 10,23) + 13,67 – (5,89 – 5,61)

KI = 39,42

Dari tabel KI menunjukkan bahwa cuaca saat itu berpeluang terjadinya konveksi sedang, curah hujan sedang dan kemungkinan terjadinya badai.

Area WAHH

NPt850=16,60+ 850-834,30872,95-834,30 x 18,81-16,60

NPt850=17,5⁰C

NP t500=-7,65+ 500-484,49506,94-484,49 x -7,65-(-8,56

NP t500=-7,93⁰C

NP td850=14,50+ 850-834,30872,95-834,30 x 16,61-14,50

NP td850=15,36⁰C

NP t700=7,84+ 700-696,06728,30-696,06 x 9,94-7,84

NP t700=8,10⁰C

NP td700=7,54+ 700-696,06728,30-696,06 x 9,75-7,54

NP td700=7,81⁰C

KI= t850-t500+td850-t700-td700

KI = (17,50 –  (– 7,93) + 15,36 – (8,10 – 7,81)

KI = 40,49

Dari tabel KI menunjukkan bahwa berpeluang terjadinya konveksi tinggi, curah hujan tinggi dan kemungkinan terjadinya badai.

- Penghitungan nilai Total – Totals Index (TTI)

TTI dihitung untuk mengukur potensi pengembangan badai dan tingkat kehebatan badai.

Dengan menggunakan data rekaman radiosonde dilakukan penghitungan pada kettinggian dimana tercapai tekanan yang mendekati 850 hPa, dan 500 hPa, yaitu pada ketinggian 3000 feet – 4000 feet, dan 15000 feet – 16000 feet.

Area WAHI

TTI=(17,50--4,62)+ 15,36--4,62

TTI=48,71

Dari tabel TTI menunjukkan bahwa cuaca saat itu berpeluang terjadinya konveksi sedang, curah hujan sedang dan kemungkinan terjadinya badai 75%.

Area WAHH

TTI=(15,82--10,23)+ 13,67--10,23

TTI=49,94

Dari tabel TTI menunjukkan bahwa cuaca saat itu berpeluang terjadinya konveksi sedang, curah hujan sedang dan kemungkinan terjadinya badai 75%.

- Penghitungan nilai SWEAT Index.

Index SWEAT digunakan untuk memperkirakan potensi cuaca buruk, tetapi tetap memperhitungkan adanya mekanisme pemicu lain yang dapat mempengaruhi terjadinya cuaca buruk.

Nilai indeks SWEAT yang rendah menandakan tidak adanya cuaca buruk, demikian sebaliknya.

Dengan menggunakan data rekaman radiosonde dilakukan penghitungan pada kettinggian dimana tercapai tekanan yang mendekati 850 hPa, dan 500 hPa, yaitu pada ketinggian 3000 feet – 4000 feet, dan 15000 feet – 16000 feet.

Area WAHI

NP Crs850=20+ 850-834,30872,95-834,30 x 26-20

NP Crs850=22,44⁰

sehingga nilai s = sin 22,44 = 0,381

SWEAT=(12x15,36)+2048,71-49+(2x21,81+18,93+1250,381+0,2

SWEAT=313,8097

Dari tabel SWEAT menunjukkan cuaca saat itu dalam kondisi buruk.

Area WAHH

NP Crs850=24+ 850-834,30872,95-834,30 x 26-24

NP Crs850=22,81⁰

sehingga nilai s = sin 22,81 = 0,419

SWEAT=(12x13,67)+2049,94-49+(2x22,22+21,24+1250,419+0,2

SWEAT=325,9522

Dari tabel SWEAT menunjukkan cuaca saat itu dalam kondisi buruk.

- Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa

- Cuaca dengan tingkat sambaran petir di area Yogyakarta International Airport adalah (dA =17,97715) dalam kategori “SEDANG” dan di area Adisutjipto International Airport selama tahun 2019 adalah (dB =9,346163) dalam kategori “RENDAH”.

Dengen referensi nilai Showalter Index (SSI), sebagai perbandingan kelembaban lapisan permukaan dan suhu lapisan level bertekanan 500 mbar dari ketinggian 1000 feet hingga 17000 feet pada masing waktu pengamatan kejadian diketahui kondisi kestabilan cuaca dan potensi terjadinya petir untuk masing masing area sebagai berikut:

Gambar 4 Kestabilan Atmosfer Ruang Udara WAHI

Gambar 5 Kestabilan Atmosfer ruang udara WAHH

- Penghitungan Lifting Index (LI)

LI merupakan indeks stabilitas yang digunakan untuk menentukan potensi badai.

Dengan menggunakan data rekaman radiosonde dilakukan penghitungan pada kettinggian dimana tercapai tekanan yang mendekati 500 hPa, yaitu rata-rata pada ketinggian 15000 feet hingga 16000 feet

Area WAHI:

NP T500=264,59+ 500-484,49506,94-484,49 x 265,50-264,59

NP T500=265,22 K

NP Tp500=269,37+ 500-484,49506,94-484,49 x 270,39-269,37

NP Tp500=270,07 K

LI= T500-Tp500

LI = 265,22 – 270,07

LI = - 4,86

Dari tabel LI diketahui kondisi terjadinya thunderstorm dan berpotensi besar terjadinya badai

Area WAHH:

NP T500=260,41+ 500-484,49506,94-484,49 x 264,05-260,41

NP T500=262,92 K

NP Tp500=262,60+ 500-484,49506,94-484,49 x 266,29-262,60

NP Tp500=265,15 K

LI= T500-Tp500

LI = 262,92 – 265,15

LI = - 2,22

Dari tabel LI diketahui kondisi terjadinya thunderstorm dan berpotensi kecil terjadinya badai

- Penghitungan nilai K Index (KI)

KI adalah ukuran potensi badai akibat gerak konvektif, berdasarkan selang suhu vertikal. Indeks menunjukkan terjadinya hujan dengan menghitung tingkat curah hujan.

Dengan menggunakan data rekaman radiosonde dilakukan penghitungan pada kettinggian dimana tercapai tekanan yang mendekati 850 hPa, 700 hPa, dan 500 hPa, yaitu pada ketinggian 3000 feet – 4000 feet, 7000 feet – 8000 feet, dan 15000 feet – 16000 feet.

Area WAHI

NPt850=14,82+ 850-834,30872,95-834,30 x 17,27-14,82

NPt850=15,82⁰C

NP t500=-9,10+ 500-484,49506,94-484,49 x -9,10-(-12,74

NP t500=-10,23⁰C

NP td850=12,72+ 850-834,30872,95-834,30 x 15,07-12,72

NP td850=13,67⁰C

NP t700=5,58+ 700-696,06728,30-696,06 x 8,15-5,58

NP t700=5,89⁰C

NP td700=5,28+ 700-696,06728,30-696,06 x 7,96-5,28

NP td700=5,61⁰C

KI= t850-t500+td850-t700-td700

KI = (15,82 –  (– 10,23) + 13,67 – (5,89 – 5,61)

KI = 39,42

Dari tabel KI menunjukkan bahwa cuaca saat itu berpeluang terjadinya konveksi sedang, curah hujan sedang dan kemungkinan terjadinya badai.

Area WAHH

NPt850=16,60+ 850-834,30872,95-834,30 x 18,81-16,60

NPt850=17,5⁰C

NP t500=-7,65+ 500-484,49506,94-484,49 x -7,65-(-8,56

NP t500=-7,93⁰C

NP td850=14,50+ 850-834,30872,95-834,30 x 16,61-14,50

NP td850=15,36⁰C

NP t700=7,84+ 700-696,06728,30-696,06 x 9,94-7,84

NP t700=8,10⁰C

NP td700=7,54+ 700-696,06728,30-696,06 x 9,75-7,54

NP td700=7,81⁰C

KI= t850-t500+td850-t700-td700

KI = (17,50 –  (– 7,93) + 15,36 – (8,10 – 7,81)

KI = 40,49

Dari tabel KI menunjukkan bahwa berpeluang terjadinya konveksi tinggi, curah hujan tinggi dan kemungkinan terjadinya badai.

- Penghitungan nilai Total – Totals Index (TTI)

TTI dihitung untuk mengukur potensi pengembangan badai dan tingkat kehebatan badai.

Dengan menggunakan data rekaman radiosonde dilakukan penghitungan pada kettinggian dimana tercapai tekanan yang mendekati 850 hPa, dan 500 hPa, yaitu pada ketinggian 3000 feet – 4000 feet, dan 15000 feet – 16000 feet.

Area WAHI

TTI=(17,50--4,62)+ 15,36--4,62

TTI=48,71

Dari tabel TTI menunjukkan bahwa cuaca saat itu berpeluang terjadinya konveksi sedang, curah hujan sedang dan kemungkinan terjadinya badai 75%.

Area WAHH

TTI=(15,82--10,23)+ 13,67--10,23

TTI=49,94

Dari tabel TTI menunjukkan bahwa cuaca saat itu berpeluang terjadinya konveksi sedang, curah hujan sedang dan kemungkinan terjadinya badai 75%.

- Penghitungan nilai SWEAT Index.

Index SWEAT digunakan untuk memperkirakan potensi cuaca buruk, tetapi tetap memperhitungkan adanya mekanisme pemicu lain yang dapat mempengaruhi terjadinya cuaca buruk.

Nilai indeks SWEAT yang rendah menandakan tidak adanya cuaca buruk, demikian sebaliknya.

Dengan menggunakan data rekaman radiosonde dilakukan penghitungan pada kettinggian dimana tercapai tekanan yang mendekati 850 hPa, dan 500 hPa, yaitu pada ketinggian 3000 feet – 4000 feet, dan 15000 feet – 16000 feet.

Area WAHI

NP Crs850=20+ 850-834,30872,95-834,30 x 26-20

NP Crs850=22,44⁰

sehingga nilai s = sin 22,44 = 0,381

SWEAT=(12x15,36)+2048,71-49+(2x21,81+18,93+1250,381+0,2

SWEAT=313,8097

Dari tabel SWEAT menunjukkan cuaca saat itu dalam kondisi buruk.

Area WAHH

NP Crs850=24+ 850-834,30872,95-834,30 x 26-24

NP Crs850=22,81⁰

sehingga nilai s = sin 22,81 = 0,419

SWEAT=(12x13,67)+2049,94-49+(2x22,22+21,24+1250,419+0,2

SWEAT=325,9522

Dari tabel SWEAT menunjukkan cuaca saat itu dalam kondisi buruk.

- Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

Cuaca dengan tingkat sambaran petir di area Yogyakarta International Airport adalah (dA =17,97715) dalam kategori “SEDANG” dan di area Adisutjipto International Airport selama tahun 2019 adalah (dB =9,346163) dalam kategori “RENDAH”. Dilihat dari tingkat stabilan cuaca ruang udara WAHI berpeluang terjadi heavy rain, thunderstom serta lightning hingga 75% yang cenderung lebih stabil dan lama pada ketinggian mulai dari 3000 feet dan diatasnya sementara ruang udara WAHH berpeluang terjadi heavy rain, thunderstom serta lightning hingga 75% dan dengan tingkat keburukan cuaca yang tidak stabil.

Pada area WAHI nilai-nilai indek yang didapatkan adalah LI = - 4,86,  KI = 39,42, TTI = 48,71, dan SWEAT = 313,8097. Sementara pada area WAHH nilai-nilai indek yang didapatkan adalah LI = - 2,22, KI = 40,49, TTI = 49.94 dan SWEAT = 325,9522. Secara umum ruang udara WAHI berpeluang lebih besar terjadinya badai thunderstorm dan lightning dengan kestabilan yang lebih besar dibandingkan dengan area WAHH.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terima-kasih disampaikan kepada P3M Sekolah Tinggi Teknologin Adisutjipto yang telah berperan dalam memberikan bantuan dana untuk pelaksanaan penelitian ini

Daftar Pustaka

AMS Glossary of Meteorology, 1990

Budiarti M. Muslim & Ilhamsyah, 2015.  Studi Indeks Stabilitas Udara Terhadap Prediksi Badai Guntur

Djazim Syaifullah, 2010. Potensi Atmosfer Dalam pembentukan Awan Konvektif Pada Pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca di Das Kotopanjang dan Das Singkarak

Djuric D, 1994. Weather Analysis, Prentice-Hall Inc.

Lukito Indro,2017. Diktat Meteorology penerbangan. Merpati Training Center.

Minder JRPW dan ID Lundquist, 2010. Surface Temperature Lapse Rate Over Complex Terrain.

Niviani RM, 2016. Analisis Potensi Badai Guntur dengan Metode Rapid Miner dan Fuzzy Logic.

Roger, 1979, A Short Course In Cloud Physic, 2nd edition, Pergamon Press.

Salby,1996. Fundamental of Atmospheric Physic, Volume 61, Academic Press, Sandiego

Simson Garfinkel, 2011. The Cloud Imperative – Technology review (MIT)

Stull BR, 1988. An Introduction to Boundary Layer Meteorology

Tonny Gunawan dan Lestari Naomi Lydia Pandiangan, 2014. Kajian Tingkat Sambaran Petir – balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Ulfah Kurnia, Didik Sugianto, Rahmat Urdani, 2017. Analisis Potensi Thunderstorm di Suntan Iskandar Muda Menggunakan Metode SWEAT

Wallace Jhon, and Peter V Hobbs, 1977. Atmosphecric Science and Introduction Survey. Academic Press, New York

Sensirion. 2007. SHT1x Humidity and Temperature Sensor.

Pramana P Agusto., 2012, Rancang Bangun Alat Pengukur Suhu, Kelembapan dan Tekanan Udara . Akademi Meteorologi dan Geofisika Jakarta

Toruan, Kanton L., 2009. Automatic Weather Station (AWS) Berbasis Mikrokontroler Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas MIPA UI, Depok

Edward Aguado, and James E.burt. Understanding Weather and Climate. New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2017